DG15/Z 009—2019《骆驼挤奶机》

第1号修改单

本修改单自2020年06月01日起实施。

DG15/T 009—2019《骆驼挤奶机》修改内容如下：

- 一、将

- 表2 适用地区性能试验指标要求

| - 序号 | - 项目 |  |  | - 单位 | - 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 工作真空度 |  |  | - kPa | - 设计值±2 |
| - 2 | - 脉动 - 系统 - 性能 | - 脉动频率 |  | - 次/min | - 设定值×（1±5%） |
|  |  | - 脉动比率 |  | - / | - 设定值±5% |
|  |  | - 脉动 - 相位 | - b相 | - / | - ≥30% |
|  |  |  | - d相 | - ms | - ≥150 |
|  |  |  | - 不对称性 | - / | - ≤5% |

- 修改为

- 表2 适用地区性能试验指标要求

| - 序号 | - 项目 |  |  | - 单位 | - 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 工作真空度 |  |  | - kPa | - 设计值±2 |
| - 2 | - 脉动 - 系统 - 性能 | - 脉动频率 |  | - 次/min | - 设定值×（1±5%） |
|  |  | - 脉动比率 |  | - / | - 设定值±5% |
|  |  | - 脉动 - 相位 | - b相 | - / | - ≥30% |
|  |  |  | - d相 | - / | - ≥15% |
|  |  |  | - 不对称性 | - / | - ≤5% |