农业机械专项鉴定大纲

DG

DG41/Z 003―2020

花生起垄施肥播种机

(公示稿)

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

河南省农业农村厅  发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品型号编制规则	2

5 基本要求	2

5.1 需补充提供的文件资料	2

5.2 样机确定	2

5.3 机型划分	3

5.4 涵盖机型	3

5.5 参数准确度及仪器设备	3

6 鉴定内容和方法	3

6.1 一致性检查	3

6.2 创新性评价	4

6.3 安全性检查	5

6.4 适用地区性能试验	5

6.5 综合判定规则	8

7 产品变更	8

附录A(规范性附录)产品规格表 	10

- 前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由河南省农业农村厅提出。

本大纲由河南省农业机械技术中心技术归口。

本大纲起草单位：河南省农业机械技术中心。

本大纲主要起草人：李彬、赵玉成、秦心爱、陈相超、王鲲鹏、廖心同、刘智豪、葛思含。

花生起垄施肥播种机

  - 范围

本大纲规定了花生起垄施肥播种机专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于花生起垄施肥播种机或不带施肥功能的花生起垄播种机的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 花生起垄施肥播种机

一次完成花生起垄、施肥和播种功能的农机具。

- 垄高

从垄沟底部到垄顶的垂直距离h，见图1，单位为厘米（cm）。

图1  垄体各部分名称

- 垄间距

相邻两垄垄顶中心线之间的水平距离a，见图1，单位为厘米（cm）。

- 垄顶宽

梯形垄的顶部两侧之间的宽度b，见图1，单位为厘米（cm）。

- 种肥间距

在同一土层横断面，种子与肥料之间的最小间距,单位为厘米（cm）。

  - 产品型号编制规则

- 产品型号表示方法如下：

2   B   HQF

改进代号，用字母或数字表示

主参数代号，播种行数，单位为行

特征代号，H表示花生、Q表示起垄、F表示施肥

小类分类代号，表示播种

大类分类代号，表示种植和施肥机械

示例：4行花生起垄施肥播种机表示为：2BHQF-4。

  - 基本要求

    - 需补充提供的文件资料

在申请时提交资料的基础上，需补充提供以下资料：

  - 产品规格表(包括涵盖机型，见附录A)；

  - 样机彩色照片4张(包括涵盖机型，左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

  - 创新性证明材料复印件(整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告等材料中的之一或其组合)；

  - 符合本大纲要求的检验检测报告(如适用)；

  - 符合本大纲要求的实地试验验证报告(如适用)。

- 以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型提供a）、b）、c)项材料。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。中、小型由鉴定机构在制造商明示的合格品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量为2台，大型机由制造商提供2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新进行试验鉴定。

当存在机型涵盖情况时，每种被涵盖机型由制造商各提供样机1台。

    - 机型划分

按播种行数a1划分机型的大小，见表1。

- 机型划分表

| 播种行数 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| a1 | a1＞10 | 4≤a1≤10 | a1＜4 |

    - 涵盖机型

对排种（肥）器型式、排种（肥）开沟器型式、播种部分传动方式、覆土器型式、镇压器型式、起垄器型式、旋耕部分传动方式、旋耕刀型号和起垄器位置相同的花生起垄施肥播种机，按播种行数划分单元。

花生起垄施肥播种机单元涵盖机型的播种行数（a1）范围：4≤a1≤10。

其他播种行数的花生起垄施肥播种机不进行单元涵盖。

对单元进行鉴定时，申报单元内播种行数最大的机型为主机型。涵盖机型只做产品一致性检查。

    - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表2。选用仪器设备的量程和准确度应与表2的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
|  |  | ＜5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0 g～3000 g | 0.1 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对样机铭牌 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 播种行数 | 一致 | 核对 |
| 5 | 播种行距 | 允许偏差为3% | 测量（两个相邻播种开沟器中心线之间的距离） |
| 6 | 工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量（最左侧与最右侧起垄部件之间最大距离） |
| 7 | 排种器型式 | 一致 | 核对 |
| 8 | 排种器数量 | 一致 | 核对 |
| 9 | 排肥器型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 排肥器数量 | 一致 | 核对 |

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法（续）

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 排种开沟器型式 | 一致 | 核对 |
| 12 | 排种开沟器数量 | 一致 | 核对 |
| 13 | 排肥开沟器型式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 排肥开沟器数量 | 一致 | 核对 |
| 15 | 种/肥箱容积 | 一致 | 核对 |
| 16 | 种/肥排量调节方式 | 一致 | 核对 |
| 17 | 播种部分传动方式 | 一致 | 核对 |
| 18 | 地轮型式 | 一致 | 核对 |
| 19 | 地轮直径 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 20 | 覆土器型式 | 一致 | 核对 |
| 21 | 镇压器型式 | 一致 | 核对 |
| 22 | 起垄器型式 | 一致 | 核对 |
| 23 | 起垄器数量 | 一致 | 核对 |
| 24 | 起垄行数 | 一致 | 核对 |
| 25 | 起垄器位置 | 一致 | 核对 |
| 26 | 旋耕部分传动方式 | 一致 | 核对 |
| 27 | 旋耕刀型号 | 一致 | 核对 |
| 28 | 总安装旋耕刀数 | 一致 | 核对 |
| 注：1.根据产品结构功能，选择相应的检查项目进行一致性检查； 注：2.整机外形是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态。 |  |  |  |

      - 判定规则

一致性检查的项目结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

      - 评价方法

        - 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式和专家组评价方法之一进行评价。

        - 材料评审方式。依据制造商提供以下材料之一或其组合进行评价：

- 发明专利证书；

- 实用新型专利证书；

- 科技成果评价证书；

- 科技成果查新报告。

- 以上材料需提供原件。

        - 专家组评价方式。由从事农业机械管理、鉴定、推广、科研、生产等领域的专家组成的评价组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

      - 判定规则

        - 采用材料评审方式时，评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

        - 采用专家组评价方式时，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

    - 安全性检查

      - 安全防护

        - 安全防护检查条款因机型不同，适用时执行。

        - 对操作人员有危险的外露传动件、旋转部件等应有防护罩。防护罩的涂漆颜色应区别于花生起垄施肥播种机的整机颜色。

        - 装载台的台面应防滑，横向最小宽度应为450 mm，纵向最小深度应为300 mm。

        - 料箱的上边缘距地平面或装载台的垂直距离应不大于1250  mm，料箱边缘至装载台相邻边缘处垂直平面的距离不大于200 mm。

        - 大型机型工作时需要有人在上面操作的花生起垄施肥播种机，应装有宽度不小于300  mm的防滑脚踏板和相应的扶手，脚踏板最低点距地面的高度不应大于300  mm，扶手和脚踏板的长度应便于工作人员操作。

        - 种、肥箱盖在其开启时应有固定装置，作业时不应因振动、颠簸和风吹而自行打开。

        - 花生起垄施肥播种机单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。

        - 万向节传动轴、动力输入轴、齿轮传动、皮带传动、链传动等运动件均应有安全防护装置。

        - 万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于50  mm。防护罩应包络住至机器的第一个固定轴承座的整个传动轴。

        - 旋耕工作部件左右下悬挂点到左右两侧之间应设置前部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹向前延伸不小于200  mm，从机器两侧向内延伸至下悬挂点，离地高度应不大于(400+h2)mm(h2指使用说明书明示最小耕深)。采用间隔式防护的，防护栅栏的间隙不大于60 mm。

        - 旋耕工作部件左右两侧应设置端部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹分别向左右两侧延伸不小于200 mm（工作状态下机具两侧防护罩能覆盖地面以上工作部件的除外）。采用间隔式防护的，防护栅栏的间隙不大于80 mm。

        - 旋耕工作部件顶部防护应覆盖工作部件轨迹最外端区域且不与运动工作部件接触。

      - 安全信息

        - 在花生起垄施肥播种机升降机构、牵引挂接点、传动机构、有搅拌器或绞刀运动的种（肥）箱等危险部位，应在其附近的明显位置设置安全警示标志，标志应符合GB 10396的规定。

        - 在驾驶员可视的明显位置，应设置“注意”及“播种时不可倒退”、“机器运转时，请勿靠近”、“机器运转时，禁止攀爬”等安全警示标志。

        - 在所有工作台附近应设置禁止非操作者乘坐的安全标志。

        - 使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

      - 判定规则

- 安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

    - 适用地区性能试验

      - 试验内容

适用地区性能试验内容包括种子破损率、空穴率、穴粒数合格率、播种深度合格率、种肥间距合格率、垄高合格率、垄顶宽合格率、垄间距合格率。

      - 试验方法

        - 试验条件

试验条件应满足下列要求：

- 试验样机：配套动力应符合产品使用说明书的规定，试验样机和拖拉机技术状态应良好；

- 驾驶员要求：驾驶员应具备驾驶资格，操作花生起垄施肥播种机技术应熟练，试验过程中不应随意更换拖拉机和驾驶员；

- 种子和肥料类型：按使用说明书的要求选择试验用种子和肥料,记录种子和肥料类型,肥料的物理形状；

- 种子特征：种子的百粒质量、含水率和原始破损率各取3个样本进行测定，取其平均值。原始破损率测定时，每个样本大粒种子质量约100 g（小粒种子约50 g），选出其中破碎损伤种子称其质量，称量精度不低于0.1 g，计算原始破碎损伤种子质量占样本总质量的百分比，取其平均值；

- 试验地的选择：有旋耕功能的花生起垄施肥播种机，田块地势应平坦，必须有适量原植被；无旋耕功能的花生起垄施肥播种机，试验地应进行耕整，地表应平整、土块均匀、无障碍物。测定区长度应不小于50 m，测定区两端应有不少于10 m的稳定区和停车区，宽度应满足机具往返2个行程作业要求；

- 试验地的调查：在试验地选取3个点，每点各测1次土壤坚实度和土壤绝对含水率，取其平均值。记录前茬作物、耕作方式和土壤质地；

- 气象条件：在试验过程中测定环境温度、环境相对湿度各2次，取其范围值。

      - 试验项目

        - 静态试验

- 种子破损率的测定

将花生起垄施肥播种机架起，种箱内的种子应不小于箱内容积的二分之一，地轮转动圈数不少于30圈，分别接取不少于6行排种器排出的种子，少于6行的全接，将接取的种子混合均匀，取出3份种子样本，每份样本大粒种子质量约100 g（小粒种子约50 g），选出其中破碎损伤的种子称其质量，称量精度不低于0.1 g，计算破碎损伤种子质量占样本总质量的百分比，取其平均值，再减去试验前测定的种子原始破损率。

        - 田间性能试验

- 空穴率、穴粒数合格率

调整花生起垄施肥播种机的开沟器，开沟器入土深度应符合农艺要求，种箱内的种子应不小于箱内容积的二分之一，穴距符合农艺要求，在使用说明书规定的作业速度下作业1个行程，将种子播在试验地表，不覆土。至少测定6行，少于6行的全测，每行连续测定所播种子的穴距和穴粒数，各测10个。按式（1）至式（9）计算空穴率和穴粒数合格率（合格穴粒数为理论穴粒数±1）。

n1'=ni(Xi≤0.5Xr)……………………………………（1）

n2'=ni(0.5Xr<Xi≤1.5Xr)…………………………（2）

n3'=ni(1.5Xr<Xi≤2.5Xr)…………………………（3）

n4'=ni(2.5Xr<Xi≤3.5Xr)…………………………（4）

n5'=ni(Xi>3.5Xr) …………………………………（5）

Tg………………………………（6）

N'=n2'+2n3'+3n4'+4n5'………………………………（7）

- K=mkM×100%……………………………………（8）

S=zM×100%……………………………………（9）

式中：

ni'——在每个区段内穴距出现的频数；

ni——穴距出现的频数；

Xi——实测穴距，单位为毫米（mm）；

Xr——理论穴距，单位为毫米（mm）；

N——试验测定的穴距总数；

N'——区间数；

K——空穴率；

S——穴粒数合格率；

mk——空穴总数；

M——总测定穴数；

z——穴粒数合格的总穴数。

- 播种深度合格率

在使用说明书规定的作业速度下往返各1个行程，测定并记录样机的作业速度。播种覆土后，扒开土层，测定种子上部覆盖土层的厚度。在往返1个行程内预先交错选定好的3个小区内进行测定，各小区内测5点。计算覆土深度为（h1±1）cm[h1为农艺要求播深，当播深小于3cm时，覆土深度为（h1±0.5）cm]范围内的点数占总测定点数的百分比。

- 种肥间距合格率

种肥间距合格率与播种深度合格率同时测定。

在往返1个行程内，每行随机选3点，测6行，少于6行的全测，测定时，垂直切开种子和肥料横断面，肥料应在种子侧下方，测定种子与肥料之间的最小间距，种肥间距大于等于5cm为合格，计算种肥间距合格点数占总测定点数的百分比。

- 垄高合格率

在往返各单一行程内，等间隔选5个点，每点测定工作幅宽内的垄高，以垄高在当地农艺要求的垄高（h±3）cm范围内为合格，按式（10）计算垄高合格率。

- Flh=QhQz×100%……………………………………（10）

式中：

Flh——垄高合格率；

Qh——合格垄高数，单位为（个）；

Qz——测定的垄高总数，单位为（个）。

- 垄顶宽合格率

在往返各单一行程内，等间隔选5个点，每点测定工作幅宽内的垄顶宽，以垄顶宽在当地农艺要求的垄顶宽（b±3）cm范围内为合格，按式（11）计算垄顶宽合格率。

- Flb=LbLz×100%……………………………………（11）

式中：

Flb——垄顶宽合格率；

Lb——合格垄顶宽数，单位为（个）；

Lz——测定的垄顶宽总数，单位为（个）。

- 垄间距合格率

在往返各单一行程内，等间隔选5个点，每点测定工作幅宽内的垄间距，以垄间距在当地农艺要求的垄间距（a±3）cm范围内为合格，按式（12）计算垄间距合格率。

- Fla=JaJz×100%……………………………………（12）

式中：

Fla——垄间距合格率；

Ja——合格垄间距数，单位为（个）；

Jz——测定的垄间距总数，单位为（个）。

      - 判定规则

        - 适用地区性能试验满足表4要求时，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

        - 适用地区性能试验可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的符合本大纲要求的检验检测报告；或者县级以上农业机械主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告。

    - 综合判定规则

      - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均满足表4要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

      - 涵盖机型一致性检查结论符合大纲要求，允许涵盖；否则，不允许涵盖。

- 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 | 检测项目 |  |
|  |  |  |  |  | 带施肥功能 | 不带施肥功能 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查28项（见表3） | / | 符合本大纲6.1.1的要求 | √ | √ |
| 创新性评价 | 1 | 见6.2 | / | 符合本大纲6.2.1的要求 | √ | √ |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲6.3.1的要求 | √ | √ |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲6.3.2的要求 | √ | √ |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 种子破损率 | / | ≤1.5% | √ | √ |
|  | 2 | 空穴率 | / | ≤3% | √ | √ |
|  | 3 | 穴粒数合格率 | / | ≥85% | √ | √ |
|  | 4 | 播种深度合格率 | / | ≥80% | √ | √ |
|  | 5 | 种肥间距合格率 | / | ≥90% | √ | / |
|  | 6 | 垄高合格率 | / | ≥80% | √ | √ |
|  | 7 | 垄顶宽合格率 | / | ≥70% | √ | √ |
|  | 8 | 垄间距合格率 | / | ≥80% | √ | √ |

  - 产品变更

    - 通过专项鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

- 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 配套动力范围 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |

- 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求（续）

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 5 | 播种行数 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 播种行距 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 工作幅宽 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 排种器型式 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 排种器数量 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 排肥器型式 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 排肥器数量 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 排种开沟器型式 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 排种开沟器数量 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 排肥开沟器型式 | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 排肥开沟器数量 | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 种/肥箱容积 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 17 | 播种部分传动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 18 | 地轮型式 | 不允许变化 | / | / |
| 19 | 起垄器型式 | 不允许变化 | / | / |
| 20 | 起垄器数量 | 不允许变化 | / | / |
| 21 | 起垄行数 | 不允许变化 | / | / |
| 22 | 起垄器位置 | 不允许变化 | / | / |
| 23 | 旋耕部分传动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 24 | 旋耕刀型号 | 不允许变化 | / | / |
| 25 | 总安装旋耕刀数 | 不允许变化 | / | / |

    - 产品结构和特征参数的变更符合表5要求的，以及表5中未列出的项目，企业自主变更并保存变更批准文件。

    - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 配套动力范围 | kW |  |
| 4 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 5 | 作业速度范围 | m/s |  |
| 6 | 作业小时生产率 | hm2/h |  |
| 7 | 播种行数 | 行 |  |
| 8 | 播种行距 | cm |  |
| 9 | 工作幅宽 | cm |  |
| 10 | 排种器型式 | / |  |
| 11 | 排种器数量 | 个 |  |
| 12 | 排肥器型式 | / |  |
| 13 | 排肥器数量 | 个 |  |
| 14 | 排种开沟器型式 | / |  |
| 15 | 排种开沟器数量 | 个 |  |
| 16 | 排种开沟器深度调节范围 | mm |  |
| 17 | 排肥开沟器型式 | / |  |
| 18 | 排肥开沟器数量 | 个 |  |
| 19 | 排肥开沟器深度调节范围 | mm |  |
| 20 | 种/肥箱容积 | L |  |
| 21 | 种/肥排量调节方式 | / |  |
| 22 | 播种部分传动方式 | / |  |
| 23 | 地轮型式 | / |  |
| 24 | 地轮直径 | mm |  |
| 25 | 地轮高度调节范围 | mm |  |
| 26 | 覆土器型式 | / |  |
| 27 | 镇压器型式 | / |  |
| 28 | 起垄器型式 | / |  |
| 29 | 起垄器数量 | 个 |  |
| 30 | 起垄行数 | 行 |  |
| 31 | 起垄器位置 | / |  |
| 32 | 垄高 | cm |  |
| 33 | 垄顶宽 | cm |  |
| 34 | 垄间距 | cm |  |
| 35 | 旋耕部分传动方式 | / |  |
| 36 | 旋耕刀型号 | / |  |
| 37 | 总安装旋耕刀数 | / |  |
| 38 | 耕深 | cm |  |
| 注：设计值根据产品结构功能填写，不适用项目划“/”。 |  |  |  |

企业负责人：                       （公章）                            年    月    日

_________________________________