DG

备案号：Z备2021 012号

农业机械专项鉴定大纲

DG34/Z 009—2021

中药材切片切块机

（征求意见稿）

2021-××-××发布

2021-××-××实施

安徽省农业农村厅  发布

- 目    次

前   言	II

中药材切片切块机	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的文件资料	1

4.2 产品型号编制规则	2

4.3 样机确定	2

5 鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	3

5.4 适用地区性能试验	4

5.5 综合判定规则	5

附　录　A	6

- 前   言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由安徽省农业农村厅提出。

本大纲由安徽省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：安徽省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人： 、、、、、。

- 中药材切片切块机

  - 范围

本大纲规定了中药材切片切块机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于中药材切片机、中药材切块机或中药材切片切块机的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农业机械 安全 第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 23821  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

JB/T 8574  农机具产品 型号编制规则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

切片

通过旋转的切刀装置将块根（茎）类中药材切削成一定厚度的薄片。

切块

通过往复运动的切刀装置将平铺在输送带上的片状药材切成一定形状的小块。

中药材切片切块机

具有切片和切块中的一种或两种功能兼有的机具。

  - 基本要求

    - 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

  - 产品规格表（见附录）；

- 样机照片（应能充分反映样机特征。彩色，通常为左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料（发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一；

- 或产品采用新技术、新工艺、新材料，具备新功能的证明材料；或创新性评价意见）；

  - 符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；

  - 符合大纲要求的实地试验验证报告（如适用）；

  - 承诺书一份。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 产品型号编制规则

中药材切片切块机型号编制应符合JB/T 8574的规定，表示方法如下：

6Y   □  －  □  □

改进代号：原型不标注，改进型用字母 A、B…标注

主参数：切片刀旋转直径和切块底板宽度，单位为毫米（mm）

特征代号：P表示切片、K表示切块、

类别代号：农产品加工机械（药材类）

示例：切片刀旋转直径为680mm，切块底板宽度为400mm，经过一次改进的中药材切片切块机型号为：6YPK-680-400A。切片刀旋转直径为600mm，经过二次改进的中药材切片机型号为：6YP-600B。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性的检查项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 一致 | 核对 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许偏差为5% | 测量 |
| 3 | 切片部分结构型式 |  | 一致 | 核对 |
| 4 | 旋转刀盘转速 |  | 一致 | 核对 |
| 5 | 旋转刀盘直径 |  | 允许偏差±10mm | 测量 |
| 6 | 片厚调节范围 |  | 一致 | 核对 |
| 7 | 切块部分结构型式 |  | 一致 | 核对 |
| 8 | 切块底板宽度 |  | 允许偏差±10mm | 测量 |
| 9 | 块长调节范围 |  | 一致 | 核对 |
| 10 | 电机功率 | 切片部分 | 一致 | 核对 |
|  |  | 切块部分 | 一致 | 核对 |
| 备注 | 在切片、切块部分的结构型式相同时，可选配切片刀盘和切块底板，其旋转直径和底板宽度均应小于专项鉴定的机型。 |  |  |  |

      - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

      - 评价方法

        - 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方式之一进行评价。

        - 材料评审方式，依据制造商提供的以下至少一种材料进行评价：

a）发明专利；

b）实用新型专利；

c）科技成果评价证书；

d) 科技成果查新报告。

e）鉴定产品采用新技术、新工艺、新材料，具备新功能的证明材料。

        - 专家组评价方式，由省级以上农机事业单位或农机学会（协会）等组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

      - 判定规则

        - 材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

        - 专家组评价的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

    - 安全性检查

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

      - 安全性能

        - 工作噪声

样机周围不应放置障碍物，样机与墙壁的距离一般应大于2m。噪声测量时，应将测试仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5m，与样机距离为1m（按基准体表面计），用慢档进行测量。每一次测量点数为5点，即沿样机周围测量表面矩形每一边的中点（共4个点）和样机正上方1m处一个点。每个点测3次，计算算术平均值为各点噪声的测定结果，以各点噪声的最大值为最后测定结果。各点测定值与背景噪声的声压级之差应大于10 dB（A）。样机工作噪声应不大于85 dB（A）。

        - 样机应有可靠的接地装置，使用绝缘电阻测试仪500V档位测量，其对地绝缘电阻应不小于20MΩ。

      - 安全防护

        - 对操作及相关人员可能触及到的外露旋转和传动部件等部位，应设置安全防护装置。安全防护装置的安全距离应符合GB/T 23821的规定。

        - 容易松脱的零件应有可靠的防松装置。

        - 与中药材直接接触的切刀、刀盘和切块底盘等零（部）件应无毒无害，制造商应提供关于此类零（部）件的无毒无害的证明材料或无毒无害承诺书。

      - 安全信息

        - 对可能造成人身伤害但因功能需要而又不能防护的危险运动件，应在其附近固定永久性安全标志，安全标志符合GB 10396的规定。安全标志上应简要提示危险程度、危险产生的后果、避免危险的安全措施等。

        - 单向运转的零件应有运动方向标记。接地装置上应有明显的接地标志。

        - 使用说明书中应有使用安全注意事项、操纵机构和操作说明、使用方法与操作程序、故障分析与排出的内容，产品上设置的安全标志应在使用说明书中重现。

      - 判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

    - 适用地区性能试验

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

      - 试验内容

适用地区性能试验内容包括切片完好率、最小切片厚度偏差、最小切块边长偏差等性能。

      - 试验条件

        - 在空载条件下，启动电源开关，中药材切片切块机应顺利启动，无卡碰现象和异常声响。

        - 将机器调整到最小切片厚度和最小切块边长状态，先空机运转 30 min后，才开始负载试验。当中药材切片切块机的各加工环节运行平稳后，开始记录测试时间，其生产率应不小于企业明示值的80%。

        - 试验用中药材可在茯苓、葛根、天麻或杜仲中任选一种物料，物料含水率在20%～45%。茯苓加工前不应水洗、可直接去皮，葛根加工前应清洗干净后去皮，天麻加工前应清洗干净，杜仲加工前应用机械去掉表皮中的虫卵和风沙灰份后，方可进行切片（块）加工。

      - 试验方法

        - 切片完好率试验

试验中，每隔5min在片状出料口处接取物料，每次20片，共5次。当单片破损面积超过该片总面积的10%时计作破碎片，并计下破碎片个数。完好率按公式（1）计算。

W=100−N100×100%…………………………………………(1)

式中：

W——完好率，以百分数表示；

N——单片破损面积超过该片总面积的10%的个数。

        - 最小切片厚度偏差试验

试验中，每隔5min取若干片状药材，共取10个完好片。在每个切片长边的左、中、右3处，用游标卡尺进行切片厚度的测量，所有切片厚度的最大差值为测量结果。

        - 最小切块边长偏差试验

试验中，每隔5min取若干块状药材，共取10个完好块。每个切块选取其在水平投影面上任意相邻的两个边，用游标卡尺进行切块边长的测量，所有切块边长的最大差值为测量结果。

      - 判定规则

适用地区性能试验满足表2 要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

    - 综合判定规则

      - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表2。

- 表2  综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 |  | / | 符合本大纲5.1.2的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 |  | / | 符合本大纲5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | 工作噪声 | dB(A) | ≤85 |
|  |  |  | 绝缘电阻 | MΩ | ≥20 |
|  | 2 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲5.3.3的要求 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 切片完好率 |  | / | ≥90% |
|  | 2 | 最小切片厚度偏差 |  | mm | ≤2 |
|  | 3 | 最小切块边长偏差 |  | mm | ≤2 |

      - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

（规范性附录）

- A.1  产品规格表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | / |  |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | mm |  |
| 3 | 切片部分结构型式 |  | / |  |
| 4 | 旋转刀盘转速 |  | r/min |  |
| 5 | 旋转刀盘直径 |  | mm |  |
| 6 | 片厚调节范围 |  | mm |  |
| 7 | 切块部分结构型式 |  | / |  |
| 8 | 切块底板宽度 |  | mm |  |
| 9 | 块长调节范围 |  | mm |  |
| 10 | 电机功率 | 切片部分 | kW |  |
|  |  | 切块部分 |  |  |
| 11 | 生产率 |  | kg/h |  |

企业负责人：                            （公章）                        年  月  日

_________________________________