| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | B90 |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 2900—XXXX

代替 NY/T 2900－2016

报废农业机械回收拆解技术规范

Technical specification for recycling and dismantling of scrap agricultural machinery

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准代替NY/T2900-2016《报废农业机械回收拆解技术规范》，本标准与NY/T2900-2016相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——扩大参照执行标准的农业机械范围；

——增加了规范性引用文件；

——修改了报废农业机械、回收、拆解、废液的术语和定义；

——增加拆解线、回用件、拆卸、动力蓄电池的术语和定义；

——将原标准的基本要求、技术要求、拆解后存储与处置章节结构，扩充为基本要求、回收技术要求、拆解技术要求、拆解后贮存、拆解后处置；

——对第4章节基本要求中报废农业机械回收拆解一般流程、技术人员要求、场地建设要求、设备设施建设要求、信息管理要求、安全要求、环境要求依据新版固废法、农业机械化政策等进行了修改、完善。

——增加了第5章节回收技术要求，将回收过程作为农机报废回收拆解中的独立过，提出规范性技术要求，基于农业机械的发展，对新能源自走式农业机械的回收提出了要求；

——第6章拆解技术要求中，依据环保等法规、农业机械化政策等，扩充了检查和登记、拆解前贮存、拆解预处理过程的有关要求。基于农业机械的发展，对新能源自走式农业机械的拆解提出了要求。对再生利用和回收利用的条件进行了基本规定；

——第7章拆解后贮存，依据环保有关法规，扩充和明确了固体废弃物贮存、回用件贮存、电子器件贮存、动力蓄电池贮存的基本要求；

——第8章拆解后处置，增加了对对新能源自走式农业机械拆卸件的贮存要求；

——增加了资料性附录A报废农业机械固体废物拆解和贮存及注意事项和附录B报废农业机械拆解过程常用设备使用示例。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC 201/SC 2）归口。

本文件主要起草单位：农业农村部农业机械化总站、生态环境保护部固体废物与化学品管理技术中心、中国物资再生协会、玉成有限公司、山东三禾机械科技有限公司、江苏省农机化服务站。

本文件主要起草人：     。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——NY/T2900-2016

报废农业机械回收拆解技术规范

  - 范围

本标准规定了报废农业机械回收拆解的术语和定义、基本要求、技术要求及拆解后零部件、废液的存储和处置等。

本标准适用于报废回收拆解企业进行报废的拖拉机、收获机械等自走式农业机械回收拆解；其他报废农业机械和以新能源为动力的农业机械（包括锂电池、氢燃料电池等清洁能源）的回收拆解可参照执行。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 15562.2  环境保护图形标志	固体废物贮存（处置）场

GB 18484  危险废物焚烧污染控制标准

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 22128  报废机动车回收拆解企业技术规范

GB/T 33000  企业安全生产标准化 基本规范

GB 50037  建筑地面设计规范

GBZ 188  职业健康监护技术规范

HJ 348  报废机动车拆解环境保护技术规范

HJ 2025  危险废弃物收集贮存运输技术规范

NY/T 1640  农业机械分类

国家危险物品名录

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

      - 报废农业机械  scrapped agricultural machinery

达到国家、行业农业机械报废标准规定和农业机械所有人自愿做报废处理的农业机械。

    - 回收  collecting

依据国家的相关法律法规及有关规定对报废农业机械进行接收或收购、登记、标记、贮存并发放回收证明的过程。

    - 拆解  dismantling

对报废农业机械进行无害化处理、拆除可再利用的总成和零部件，对机体和结构件等进行拆分或压扁、破碎的过程。

    - 废液  waste liquid

存留在报废农业机械中的燃料、发动机机油、变速器／齿轮箱（包括后差速器和／或分动器）油、助力转向油、冷却液、制动液、减震器油、空调制冷剂、风窗玻璃清洗液、液压悬架液、液压缸油液、尿素溶液等。

    - 拆解线  dismantling lines

按特定的拆解工艺，将报废农业机械有序拆分的成套设备及装置的集合。

    - 回用件  reused parts

从报废农业机械上拆解的能够再使用的零部件。

    - 拆卸 remove

将动力蓄电池从车上拆除并卸下的过程。

    - 动力蓄电池  traction battery

为自走式电动农业机械的动力系统提供能量的蓄电池，不包含铅酸蓄电池。

    - 再生利用  reuse

经过对拆解物的再加工处理，使之能够满足其原来的使用要求或者用于其他用途，不包括使其产生能量的处理过程。

    - 回收利用  reclamation

经过对拆解物的再加工处理，使之能够满足其原来的使用要求或者用于其他用途，包括使其产生能量的处理过程。

  - 基本要求

    - 报废农业机械回收拆解一般流程

报废农业机械回收拆解一般作业流程见图1。

资源再生利用或回收利用

报废农机建档

固废和危险废物处理

提报信息

拆解物料存储

内控监销

拆解

报废农业机械回收

按报废标准验收

回收确认

牌证注销（适用时）

图1 报废农业机械回收拆解一般作业流程

- 报废农业机械回收拆解一般作业流程

    - 报废农业机械拆解技术人员要求

      - 企业技术人员应通过岗前培训，其专业能力应能达到规范拆解、环保作业、安全操作（含危险物质收集存储、运输）等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。

      - 具有电动自走式农业机械拆解业务的企业应具有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在机械生产企业提供的拆解信息指导下进行拆解。

    - 场地建设要求

      - 报废农业机械拆解作业场地应有独立的拆解区、产品及拆解后物料贮存区、固废或危险物料贮存控制区各功能区，场地总面积应与拆解能力相匹配，场地面积宜不低于2000 m2，作业场地（包括拆解和贮存场地）面积不低于场地总面积的70%。

      - 拆解区、产品及拆解后物料贮存区、固废或危险物料贮存控制区各功能区符合设计拆解能力，标识明显，具有防风防雨防雷功能，并满足GB18599要求。固体废物贮存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固废贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施。

      - 拆解车间应为封闭或半封闭车间，通风、光线良好，地面硬化且防渗漏，安全防范设施齐全；存储场地（包括临时存储）的地面要硬化并防渗漏，所有场所防渗漏应满足GB50037要求。

      - 场地建设应包含有害气体、易燃气体处置场所，且工艺符合HJ348要求。拆解时存在有害气体或易燃气体，该工序拆解场所应做好导流和无害处理；污水应进行无害处理，污水清水做好分流，符合HJ348要求；拆解车间消防设施齐全，有足够的安全通道，应急照明及疏散标识。

      - 拆解电动自走式农业机械企业的场地建设还应满足GB22128要求。

    - 设备设施要求

      - 报废农业机械拆解企业应具备达标的设备，包括但不限于农业机械称重设备、起重运输设备、剪断设备、切割设备、破碎设备、专业容器等，在排空易燃易爆及有毒有害液体、气体物品时，应使用专用设备处理且工作环境安全可靠，防爆等级符合标准要求，危险拆解工位增加智能化工艺装备，实现无人自动拆解。

      - 应具备以下环保设备，包括但不限于专用废液收集容器、油水分离器、专用制冷液收集容器、蓄电池/锂电池/氢燃料电池等专用收集容器。

      - 应具备电脑、拍照设备和监控设备。

      - 拆解电动自走式农业机械还应配备绝缘工作服、绝缘工具、绝缘辅助器具、绝缘检测设备等。

      - 应建立设备管理制度，制订设备操作规范，并定期维护保养、更新。

    - 信息管理要求

      - 在报废农业机械拆解及主要总成解体销毁过程中，应录像监控，回收确认、零部件拆解、对机体等零部件拆分或压扁破碎等至少三个环节可剪辑保留10s以上的重要时段视频资料存档，同时拍摄（或截图）解体销毁前、中、后各照片1张。相关信息保存期限不应低于5年。

      - 根据生产企业提供的产品说明书、产品图册，编制作业流程说明书，保证零部件可再利用性及材料可回收利用性。拆解作业流程说明书应注明详细拆解流程，拆解方法，所需设备或工具，拆解后物料的搬运、贮存，并做好标识；对于复杂产品或部件，需编制拆解作业指导书。

      - 应建立报废农业机械回收拆解档案和数据库，对回收报废的农业机械逐台登记；记录农业机械和所有者信息，主要信息包括：机主（ 单位或个人）名称、证件号码、牌照号码（适用时）、品牌型号、车架号、发动机号、出厂年份、接收或收购日期等；记录回收、拆解、废弃物处理及拆解后零部件、材料和废弃物的数量/重量和流向等，并做好标识，处理批次和拆解数量与重量应统一；纸质档案保存期限应不少于3年，备份的电子档案和和数据库，保存期限少于5年。

    - 安全要求

      - 应具有满足GB/T 33000 要求的安全管理制度，具有水电气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛应急预案等。

      - 拆解场地内应设置安全标志，安全标志中关于禁止、警告、指令、提示应满足GB 2894要求。

      - 对接触有害化学因素、物理因素、粉尘等作业人员应按GBZ 188要求进行监护。

    - 环保要求

拆解区环境噪声限值应符合GB 12348规定的3类声环境功能区要求。

  - 回收技术要求

    - 回收企业收到报废自走式农业机械后，应检查发动机、散热器、变速器、差速器、油箱和燃料罐等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。

    - 对报废自走式农业机械，应检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的，应采取适当的方式进行绝缘处理。

  - 拆解技术要求

    - 检查和登记

      - 拆解企业检查报废农业机械发动机、变速箱、散热器、变速器、差速器、油箱、液压油箱、空调压缩机、锂电池、氢燃料电池等总成部件的密封情况。对出现泄漏的地方，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。

      - 对报废农业机械主要信息按本标准4.5.3信息记录要求进行登记并拍照，并在机身醒目位置上设置唯一性标识。

    - 拆解前贮存

      - 报废农业机械贮存应与其他废弃物存储分开，严禁侧放、倒放；如需要叠放，应做到堆放合理，方便装卸，保障人身财产安全。

      - 电动自走式农业机械在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。

      - 回收报废农业机械后，应在3个月之内将其拆解完毕。

    - 拆解预处理

      - 先对报废农业机械进行清洁处理，去除机械外部的非原机所属的覆盖物。

      - 在拆解预处理区域排空并分类收集农业机械内的废液，所有废液应排放干净。

      - 拆除蓄电池、气泵、水泵、气罐、液罐、锂电池、氢燃料电池、液压泵、空调器等外围附属件。

    - 拆解

拆解过程如下：

a)	拆除驾驶室玻璃（适用时）；

b)	拆除覆盖件；

c)	拆除燃油箱、液压油箱；

d)	拆除各类滤清器、空气过滤器；

e)	拆除各类灯具；

f)	拆除电控系统中各电子元器件；

g)	拆除液压系统管路、泵、阀、马达及相关控制元件；

h)	拆除各类非金属件；

i)	拆除冷却系统水箱、管道；

j)	拆除各种塑料件；

k)	拆除橡胶制品部件；

l)	拆除含金属铜、铝、镁等能有效回收的部件；

m)	拆除含有铅、汞、镉、铬等有毒物质的部件。

    - 主要总成解体销毁（适用时）

      - 拆解的总成（发动机、变速箱），具备再制造条件的，可按照国家规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造循环利用；不具备再制造条件的，可整机交售给有资质的发动机、变速箱拆解企业进行拆解和破碎或按照以下方式销毁后作为废金属，交给钢铁企业进行冶炼。不可再利用的总成及配件按以下方式处理。

        - 发动机

可选择如下任何一种处理方式进行：

a)  挤压机体、曲轴及齿轮为块状金属；

b） 在机体钻通孔至每个缸筒缸壁（直径大千10 mm)；

c)  在机体切通孔至每个缸筒缸壁（直径大于10 mm)；

d)  冲击机体至变形，变形的程度大于原机体外形尺寸的20 % 。

        - 变速箱

可选择如下任何一种处理方式进行：

a)  挤压箱体和齿轮轴为块状金属；

b)  在输入／输出轴轴承与密封结合处钻通孔（直径大千10 mm)；

c)  在输入／输出轴轴承与密封结合处切通孔（直径大千10 mm)；

d) 冲击箱体至变形，变形的程度不低千原箱体外形尺寸的20 % 。

      - 拆解的总成（转向器；前后桥；机架、机身）具备再制造条件的，可按照国家规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造循环利用；不具备再制造条件的，可按照以下方式销毁后作为废金属，交给钢铁企业进行冶炼。

        - 转向器

可选择如下任何一种处理方式进行：

a)  挤压壳体和蜗轮蜗杆为块状金属；

b)  冲击壳体和蜗轮蜗杆至变形，变形的程度不低于原尺寸的20 % 。

        - 前后桥

前后桥应彻底切断。

        - 机架、机身

可选择如下任何一种处理方式进行：

a)  有车架的报废农业机械，在车架的右前、左后的纵梁1/3 处切割下200 mm；

b)  无车架的报废农业机械，应将骨架部分挤压或冲击至变形。

    - ？？？

应解体销毁的报废农业机械主要总成也可根据企业的能力和条件，采取能完全解体销毁的其他方式进行处理。

    - 电动蓄电池拆卸技术要求

      - 电动蓄电池拆卸前应检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好，对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测和安全状态评估，断开动力蓄电池高压回路等。

      - 动力蓄电池拆卸应断开电压线束（电缆），拆卸不同安装位置的动力蓄电池，应对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况，收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液，收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机。

  - 拆解后贮存

    - 固体废弃物贮存

      - 固体废物的贮存设施建设应符合GB 18599 、GB 18597、HJ 2025的要求。

      - 一般工业固体废物贮存设施及包装物应按GB 15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB 18597的要求。所有固体废物避免混合、混放。

      - 妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。

      - 不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。

      - 废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。

      - 容器和装置要防漏和防止洒溅，并对其进行日常性检查。

      - 对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。

      - 报废机动车主要固体废物的贮存方法可参见表B.1。

    - 回用件贮存

      - 回用件应分类贮存和标识，存放在封闭或半封闭的贮存场地中。

      - 回用件贮存前应做清洁等处理。

    - 电子器件贮存

拆解后的电子元器件按《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》要求进行拆解和存储。

    - 动力蓄电池贮存

      - 动力蓄电池的贮存应按照WB/T1061的贮存要求执行。

      - 动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。

      - 存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。

  - 拆解后处置

    - 废液应使用专用密闭容器存储，防漏、防洒溅、防挥发，并交给合法的废液回收处理企业。

    - 拆解后的可再利用零部件存储前，应做清洗和防锈等处理后在室内存储，并标明“回用件” 。

    - 拆解后的所有的零部件、材料、废物，应分类存储和标识，废物不得焚烧、丢弃。

    - 对列入危废名录的危险废物应按照GB 18599 的规定进行贮存污染控制管理。

    - 拆解后有毒，有害的危险废物的存储和处置应按照GB 18597 的规定执行，危险废物应交由具有相应资质的单位进行处置。

    - 新能源电池、新能源主控制器及相关电子控制元件拆解后应单独存放，对锂电池（磷酸铁锂等）进行整体拆解，做好防止自燃措施，并交由有资质的处置企业进行回收处理。

- （规范性）
报废农业机械固体废物拆解和贮存及注意事项

报废农业机械固体废物拆解和贮存及注意事项见表A.1。

  - 报废农业机械固体废物拆解和贮存及注意事项

| 固体废物分类 | 拆解和贮存方法及注意事项 |
| --- | --- |
| 燃料罐（油箱、碳纤维偖氢瓶） | 1.接收或收购报废农业机械后应尽快拆下燃料罐并充分排空里面的燃油和气体； 2.区分燃油和气体是否可再利用，并分别存放于密闭容器。 |
| 废油类〔发动机油、变速器／齿轮箱（包括后差速器和／或分动器）油、动力转向油、制动液等石油基油或者合成润滑剂〕 | 1.将废油收集千密封容器贮存，并置于远离水源的混凝土地面； 2.各种废油可以混合在一起贮存于同一容器； 3.不能将废油与冷却液、溶剂、汽油、去污剂、油漆或者其他物质混合； 4.不能使用氯化溶剂清洁装废油的容器。 |
| 电池（铅酸蓄电池、锂电池、氢燃料电池） | 1.企业应按国家相关要求收集、贮存、运输废铅酸蓄电池，并将废铅酸电池交由 有相应资质的单位收集处理； 2.锂电池应单独存放，做好绝缘、防自燃，在转运、运输中严禁挤压、碰撞； 3.氢燃料电池应单独存放，按要求交由有相应资质的单位收集处理。 |
| 制冷剂 | 制冷剂需要符合环保规定的专门容器贮存，并交由具有相应资质的单位回收利用。 |
| 玻璃 | 挡风玻璃如不能分离其中的塑料层，则作为固体废物填埋。 |
| 废旧轮胎 | 1.废旧轮胎交给符合国家相关规定的废旧轮胎处理单位处理； 2.废旧轮胎的存放要符合有关安全和环保法规的要求。 |
| 塑料 | 由于塑料材料的多样性，应区分各种材料并分别回收处理。 |
| 密封胶条（带、圈） | 1.根据胶体种类进行分类收集，并交由专门的环保机构进行化学处理； 2.根据胶体种类和性质，可以选择一部分进行加工再制造，实现废物再利用。 |
| 液压油管 | 拆解时先行检查液压系统压力，确保无压时方可拆解，将管中液压油清理干净后单独存放，并交由相应资质的单位回收处理利用。 |
| 催化器（配套汽油发动机的农业机械） | 1.催化器拆除前，应先拆下电线接头； 2.拆除催化器时应保持催化器的完整性； 3.随后拆下氧传感器，清除催化器表面污垢，分类标识、集中贮存，交由有资质的4.企业进行回收利用； 5.应对催化器拆解过程进行全流程监管。 |
| 电子电器产品/元器件（传感器、摄像头、喇叭、指示灯、电路板及模块、控制器、开关、风扇、线束、电机、仪表、继电器、显示器、遥控器、路由器、激光雷达、电磁阀、液压多路阀等） | 1.拆解的电器产品及元器件分类存放，由专业单位进行检测、回收处理利用； 2.拆解的电路板及附属模块应统一存放，并交由相应资质的单位检测、回收处理利用。 |

- （资料性）
报废农业机械拆解过程常用设备使用示例

报废农业机械拆解过程常用设备使用示例见表B.1。

  - 报废农业机械拆解过程常用设备使用示例

| 农用机械类型 | 用途、目的 |  | 拆解设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统（燃油自走式） 农业机械 | 预处理 | 在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用专用工具排空存留在机体内的废液，并使用专用容器分类回收 | 室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台、抽油机、接油机、油液贮存容器等 |  |
|  |  | 拆除铅酸蓄电池 | 扳手、螺丝刀、钢筋剪、铅酸蓄电池存放箱等 |  |
|  |  | 用专门设备回收农机空调制冷剂 | 制冷剂回收机、钢瓶等 |  |
|  |  | 拆除油箱和燃料罐 | 气动工具、套简、钢筋剪等 |  |
|  |  | 拆除机油滤清器 | 扳手、机油滤清器存放箱等 |  |
|  |  | 拆除催化系统（催化转化器、SCR 选择性催化系统、DPF柴油尾气颗粒捕捉器等） | 液压剪，气动工具等 |  |
|  | 拆解 | 拆除玻璃 | 气动工具、真空吸盘等 |  |
|  |  | 拆除消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块 | 气动工具、液压剪、螺丝刀、钢丝剪等 |  |
|  |  | 拆除车轮并拆下轮胎 | 气动工具、套简等 |  |
|  |  | 拆除能有效回收的含金属铜、铝、镁的部件 | 气动工具，螺丝刀等，并视部件定 |  |
|  |  | 拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、仪表板、 液体容器等） | 气动工具、套简、钢筋剪、钳、螺丝刀、扳手等 |  |
|  |  | 拆除橡胶制品部件 | 气动工具、螺丝刀等 |  |
|  |  | 拆解有关总成和其他零部件 | 动力总成拆解平台、升举机、气动工具、套简、钢筋剪、等离子切割机等 |  |
|  |  | 拆解农机机架及壳体 | 多功能拆解机、等离子切割机等 |  |
| 电动农机 | 动力蓄电池拆预处理 | 检查机身有无漏液、有无带电 |  | 绝缘检测设备等 |
|  |  | 检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口 是否完好 |  | 绝缘电弧防护服等安全防护及救援设备 |
|  |  | 对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估 其安全状态 |  | 绝缘检测设备、温度探测仪等 |
|  |  | 断开动力槛电池高压回路 |  | 断电阀、止锁杆、保险器、专用测试转换接口、高压绝缘棒等 |
|  |  | 在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收 |  | 防静电绝缘真空抽油机、油液贮存容器等 |
|  |  | 使用防静电设备回收电动农机空调制冷剂 |  | 防静电塑料接口制冷剂回收机、钢瓶等 |
|  | 动力蓄电池拆卸 | 力槛电池阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖、 |  | 绝缘气动扳手等 |
|  |  | 断开电压线束（电 缆），拆 卸不同位置的动力蓄电池 |  | 绝缘气动扳手、绝缘剪、绝缘材料、绝缘吊具、夹 臂、机 械手和升降工装设备、绝缘气动扳手等 |
|  |  | 收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液 |  | 专用绝缘卡钳、废液收集装置等 |
|  |  | 对拆卸下的动力槛电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况 |  | 绝缘处理材料、绝缘检测设备、温度探测仪等 |
|  |  | 收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机 |  | 气动工具、升举平台、吊具、废液收集装置等 |
| 注：拆卸动力蓄电池后机体的其他预处理和拆解程序的设备使用参照系统燃料动车。 |  |  |  |  |