农业机械专项鉴定大纲

DG15/Z XXX—2021

枸杞清洗机

（报批稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

内蒙古自治区农牧厅  发布

DG

- 目    次

目次	I

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

4 鉴定内容和方法	1

4.1 一致性检查	1

4.2 创新性评价	2

4.3 安全性评价	2

4.4 适用地区性能试验	3

4.5 综合判定规则	5

附录A（规范性附录）产品规格表	6

- 前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由内蒙古自治区农牧厅提出。

本大纲由内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：郭海杰、吴淑琴。

- 枸杞清洗机

  - 范围

本大纲规定了枸杞清洗机专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于枸杞清洗机的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

# GB 10396-2006 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

# NY/T 2616—2014水果清洗打蜡机质量评价技术规范

  - 基本要求

    - 需补充提供的材料

- 除申请时提交的材料之外，需要补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；

- 符合大纲要求的检验检测报告或产品应用报告（如适用）；

- 产品使用说明书；

- 企业承诺书。

- 不锈钢、橡胶、塑料、毛刷等与枸杞接触材料的卫生安全无毒无害承诺书。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为1套。样机在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

- 一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表（附录A）的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

| 序号 | 检查项目 |  |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | 一致 | 核对 |
|  | 工作幅宽 |  |  | 允许偏差2% | 测量（设备进料口处垂直于进料方向枸杞能通过的宽度） |
| 2 | 配套动力 | 振动电机 | 数量 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 型号 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 功率 | 一致 | 核对 |
|  |  | 风机电机 | 数量 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 型号 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 功率 | 一致 | 核对 |
| 3 | 清洗方式 |  |  | 一致 | 核对 |
| 4 | 烘干方式 |  |  | 一致 | 核对 |
| 5 | 出蜡方式 |  |  | 一致 | 核对 |
| 6 | 提升机构 |  |  | 一致 | 核对 |

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

      - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

      - 创新性评价应采用专家组评价方式进行，专家组由不少于3名的单数评审专家组成。推荐一人担任专家组长。

      - 专家组采用审查制造商提供的创新性材料、设计文件、作业视频以及现场查看样机、产品作业现场等方式，对产品创新性材料产品创新性符合程度进行评价。

      - 专家组评审， 三分之二以上的专家认为产品具有创新性，结论为“通过”；否则，为“不通过”。

      - 判定规则

专家组评审结论为通过的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

    - 安全性评价

      - 安全性能

噪声应不大于85 dB(A)，测定方法按NY/T 2616—2014中6.1.1的规定进行。

      - 安全防护

        - 电气设备和机械设备的所有裸露导体零件（包括机座）应接地，配套设备应有接地保护装置。

        - 传动链等传动装置应有防护罩。

      - 安全信息

        - 安全标志

        - 传动链喂料处应有安全标志，并符合 GB 10396 的规定。

        - 应有如启动、停止按钮、调节手柄、断电复位装置和急停装置等必要的操作指示和标识。

        - 安全使用说明

使用说明书应给出或指出：

- 枸杞清洗机采用食品级润滑油。

- 安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志及粘贴位置应在使用说明书中复现和说明。

      - 判定规则

- 安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

    - 适用地区性能试验

      - 评价方法

采用作业性能试验的方法进行评价。

      - 评价内容

- 评价内容为伤薯率、破皮率、损失率和含杂率性能指标。

      - 性能试验

        - 样机技术状态

选取未清洗的枸杞作为试验物料，枸杞量应能满足至少10分钟连续生产。

        - 试验条件

性能试验在产品使用说明书规定的工作条件下进行，试验前调整枸杞清洗机到工作状态，试验过程中不应更换零部件。

        - 洁净率

- 以额定生产率进行清洗后等时间间隔挑选出5份枸杞样本，每份样本20g，目测水果表面是否有污渍。按下式计算处理后的洁净率。

- C=c100×100………………………………………（1）

- 式中：

- C——洁净率；

- c,——处理后洁净水果的数量，单位为个。

        - 损失率

- 以额定生产率进行清洗后等时间间隔挑选出5份枸杞样本，每份样本20g，选出其中破损的枸杞并称其质量。按下式计算处理后的洁净率。

- ………………………………………（2）

- 式中：

- H——损伤率；

- h,——处理后损伤枸杞数量，单位为个。

        - 可采信制造商申请时提供的检验检测机构或县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研机构以及省级以上行业协会等单位按本大纲或相关标准开展的试验验证报告。报告至少应包括伤薯率、破皮率、损失率、含杂率等性能结果，且符合表2要求。

      - 适用性地区性能试验指标全部满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用性地区性能试验结论为不符合大纲要求。

- 适用地区性能试验指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁率 | / | 不低于企业明示值下限 |
| 2 | 损失率 | / | 不低于企业明示值下限 |

    - 综合判定规则

- 一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

- 附录A

- （规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | / |  |
| 2 | 工作幅宽 |  |  | mm |  |
| 3 | 配套动力 | 振动电机 | 数量 | 台 |  |
|  |  |  | 型号 | / |  |
|  |  |  | 功率 | kW |  |
|  |  | 风机电机 | 数量 | 台 |  |
|  |  |  | 型号 | / |  |
|  |  |  | 功率 | kW |  |
| 4 | 清洗方式 |  |  | / |  |
| 5 | 烘干方式 |  |  | / |  |
| 6 | 出蜡方式 |  |  | / |  |
| 7 | 提升机构 |  |  | / |  |

- 负责人：                       （公章）                        年    月    日

_________________________________