农业机械专项鉴定大纲

DG15/Z XXX—XXXX

牛粪捡拾机

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

内蒙古自治区农牧厅  发布

DG

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 需补充提供的材料	1

3.2 样机确定	1

4	鉴定内容和方法	1

4.1 一致性检查	1

4.2 创新性评价	2

4.3 安全性检查	2

4.4 适用地区性能试验	3

4.5 综合判定规则	5

附录A（规范性附录）产品规格表	6

前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由内蒙古自治区农牧厅提出。

本大纲由内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：吴鸣远。

牛粪捡拾机

  - 范围

本大纲规定了牛粪捡拾机专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于牛粪捡拾机的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械.安全标志和危险图形总则

  - 术语和定义

- 牛粪捡拾机

由拖拉机或其他动力机械作为配套动力，通过弹齿、锤爪、甩刀等工作部件，将草原牛粪收集到集粪箱或粉碎还田的机械。

  - 基本要求

    - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需要补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；

- 符合大纲要求的检验检测报告或产品应用报告（如适用）；

- 产品使用说明书；

- 企业承诺书。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为1台。样机在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表（附录A）的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 挂接方式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 捡拾宽度 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 5 | 捡拾器结构型式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 牛粪处理方式 | 一致 | 核对 |
| 7 | 配套动力范围 | 一致 | 核对 |

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

      - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

      - 创新性评价应采用专家组评价方式进行，专家组由不少于3名的单数评审专家组成。推荐一人担任专家组长。

      - 专家组采用审查制造商提供的创新性材料、设计文件、作业视频以及现场查看样机、产品作业现场等方式，对产品创新性进行评价。

      - 专家组通过评审， 三分之二以上的专家认为产品具有创新性，结论为“通过”；否则，为“不通过”。

      - 判定规则

专家组评审结论为通过的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

    - 安全性检查

      - 安全防护

      - 外露的链轮、齿轮、万向节传动轴等运动件均应有安全防护装置或其他安全防护措施；

      - 单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。

      - 安全信息

      - 在产生挤压、剪切、缠绕点等易发生危险部位附近的明显位置，应设置安全警示标志；

      - 安全警示标志应符合GB 10396的规定，并在使用说明书中复现；

      - 使用说明书中应规定安全操作和维护保养的措施和方法。

      - 判定规则

安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

    - 适用地区性能试验

      - 评价方法

采用作业性能试验的方法进行评价。

      - 评价内容

评价内容为拾净率性能指标。

      - 性能试验

      - 试验条件

试验样机和配套动力按照使用说明书的规定进行安装、调整，技术状态良好，驾驶员驾驶技术熟练。试验地符合产品使用说明书的作业要求的草场，地势平坦，有代表性，测区长度应不小于20 m，两端预备区不小于10 m，测区宽度应能保证完成全部试验项目。在测区内统计直径大于50mm的牛粪数量。同时记录试验地环境温度、湿度、风速，在整个试验的开始和结束时测定2次，取其范围值。

      - 试验方法

          - 作业速度

试验时作业速度应符合使用说明书规定范围。测定机具通过测区的时间，按式（1）计算。

…………………………………………（1）

式中：

v——作业速度，单位为千米每小时（km/h）；

L——测区长度，单位为米（m）；

——通过测区的时间，单位为秒（s）。

          - 拾净率

在测区捡拾工作完成后，统计其中直径大于50mm的牛粪数量。按式（2）计算，结果取其平均值。

…………………………………（2）

式中：

——拾净率；

——捡拾前牛粪数量，单位为个；

——捡拾后牛粪数量，单位为个；

      - 判定规则

适用地区性能试验指标满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

- 适用地区性能试验指标要求

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拾净率 | mm | ≥90% |

    - 综合判定规则

一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

附录A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 挂接方式 | mm |  |
| 4 | 捡拾宽度 | kW |  |
| 5 | 捡拾器结构型式 | / |  |
| 6 | 牛粪处理方式 | / |  |
|  | 收集箱尺寸 |  |  |
|  | 粉碎机构型式 |  |  |
|  | 粉碎转子数量 |  |  |
|  | 粉碎转子直径 宽度 |  |  |
| 7 | 配套动力范围 | / |  |
| 填表说明： - 挂接方式：牵引式、悬挂式等。 - 捡拾器结构型式：铲式、弹齿式等。 - 牛粪处理方式：收集式、粉碎还田式等。 - 本表需按申报机型的实际情况进行填写，所测机型未涉及的参数用“/”填写。 |  |  |  |

企业负责人：                     （公章）                              年    月     日

_________________________________