DG

备案号：Z备2021 013号

农业机械专项鉴定大纲

DG34/Z 010-XXXX

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

安徽省农业农村厅  发布

履带自走式采茶机

（公示稿）

目    次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	1

5 鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	3

5.4 适用地区性能试验	4

5.5 综合判定规则	6

附录A（规范性附录）产品规格表	7

前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由安徽省农业农村厅提出。

本大纲由安徽省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：安徽省农业机械试验鉴定站、安徽茶之源机械研发有限责任公司。

本大纲主要起草人：章凯、郭庆、张磊、朱燕媚、谢星新、廖国庆、王家勇、张祖德。

履带自走式采茶机

- 范围

本大纲规定了履带自走式采茶机专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于履带自走式采茶机（以下简称自走式采茶机）的专项鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

JB/T 6281   采茶机

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

履带自走式采茶机

由蓄电池或汽油机、柴油机提供动力，配以履带底盘行走装置，用于对茶鲜叶进行采摘、收集的机械。

- 基本要求

  - 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

  - 产品规格表（见附录）；

  - 样机照片（彩色，左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

  - 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开信息文件复印件；

  - 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告至少之一或创新性评价意见）；

  - 符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；

  - 符合大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

- 以上材料需加盖制造商公章。

  - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

- 鉴定内容和方法

  - 一致性检查

    - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

- 表1     一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  |  | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构形式（手扶式、乘坐式） |  |  |  | 一致 | 核对 |
| 3 | 驾驶室类型 |  |  |  | 一致 | 核对 |
| 4 | 制动器型式 |  |  |  | 一致 | 核对 |
| 5 | 变速箱档位数（前进/倒退） |  |  |  | 一致 | 核对 |
| 6 | 最小离地间隙 |  |  |  | 允许偏差为 3% | 测量 |
| 7 | 轨距 |  |  |  | 允许偏差为 3% | 测量 |
| 8 | 履带节距 |  |  |  | 允许偏差为 3% | 测量 |
| 9 | 履带节数 |  |  |  | 一致 | 核对 |
| 10 | 履带宽度 |  |  |  | 允许偏差为 3% | 测量 |
| 11 | 配套动力 | 发动机 | 底盘 | 标定功率 | 一致 | 核对 |
|  |  |  |  | 标定转速 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 采摘 | 标定功率 | 一致 | 核对 |
|  |  |  |  | 标定转速 | 一致 | 核对 |
|  |  | 蓄电池 | 底盘 | 额定容量 | 一致 | 核对 |
|  |  |  |  | 额定电压 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 采摘 | 额定容量 | 一致 | 核对 |
|  |  |  |  | 额定电压 | 一致 | 核对 |
|  |  | 直流电动机 |  | 额定转速 | 一致 | 核对 |
|  |  |  |  | 额定功率 | 一致 | 核对 |
| 12 | 切割装置可调角度 |  |  |  | 一致 | 核对 |
| 13 | 切割装置可调节范围 |  |  |  | 允许偏差为3% | 测量 |
| 14 | 切割器宽度 |  |  |  | 允许偏差为3% | 测量固定刀具的两端面距离 |
| 15 | 切割刀片长度 |  |  |  | 允许偏差为2% | 测量刀片零件长度 |
| 16 | 鲜叶收集方式 |  |  |  | 一致 | 核对 |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 创新性评价

    - 评价方法

5.2.1.1  依据产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家评审方式之一进行评价。

5.2.1.2  材料评审方式，依据制造商提供的以下至少一种材料进行评价：

a)  发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 科技成果评价证书；

d)  科技成果查新报告。

5.2.1.3  专家评审方式，由省级以上农机事业单位或农机学会（协会）等组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

    - 判定规则

5.2.2.1  材料评审的，通过评价形成创新性评价意见，认为产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

5.2.2.2  专家评审的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

  - 安全性检查

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

    - 安全防护

5.3.1.1  各链条、链轮、带轮、传动轴等运动件以及操作者能接触到的部位，应有防护装置。

5.3.1.2  对散热器等特殊部位需用防护隔热板进行防护。

5.3.1.3  非地面操作位置应有平台踏板、扶手、护栏等安全防护装置。

5.3.1.4  带驾驶室的自走式采茶机应至少有两个在不同面上的紧急出口，紧急出口横截面应至少能包容一个640 mm×440 mm的椭圆，使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。

5.3.1.5  自走式采茶机应有过载保护装置，动力导线应有绝缘防护措施。蓄电器应有防雨措施，所有接电端子均应防护，不得裸露。

5.3.1.6  自走式采茶机应有可靠切断动力传输的装置。

    - 安全信息

5.3.2.1  自走式采茶机应在刀片、发动机高温部位附近的明显位置设置安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。安全标志牌上应有简要提示危险程度、危险产生的后果、避免危险的安全措施等。

5.3.2.2  使用说明书应有提醒操作者需佩戴耳塞（或其他防噪设备）等安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

    - 安全性能

5.3.3.1  自走式采茶机在空载额定转速下，操作者耳旁噪声应不大于95 dB(A)。试验时，天气良好，试验场地至少在半径20 m的范围内无任何障碍物，操作者在作业状态下，在操作者位置中心线左、右各250 mm与操作者耳朵等高处安装垂直向下的传声器，用声级计 “A”计权“慢档”测量，测3次分别计算每侧平均值，取最大平均值。

5.3.3.3  自走式采茶机应能在30%的干硬纵向坡道上可靠停驻。试验时，将自走式采茶机开到坡道上，变速器至于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5min，上下坡道各试验1次。

    - 判定规则

安全防护、安全信息、安全性能均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

  - 适用地区性能试验

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

    - 试验内容

作业性能试验内容包括：损失率、漏采率。

    - 试验条件

试验环境：选择一种茶树长势良好，蓬面整齐，茶行长度大于40 m的茶园地进行性能试验，茶园地坡度和地面条件符合使用说明书要求。按照JB/T 6281的要求记录新梢密度、新梢长度、百芽重量。

5.4.2.1  损失率测定

在自走式采茶机正常状态作业过程中，已被切割下来而未能收集的新梢、单片（包括小的嫩片）为损失的新梢芽叶。在已切割试验地内等距离取3个测段，每段1m长，将抛撒的可制茶新梢、单片等收集并称重，按式（1）计算平均值：

×100%  ……………………………………………（1）

式中：

R2—— 损失率；

W2————  测段内抛撒的新梢、单片总质量，单位为克（g）；

W3————  测段内机采鲜叶质量，单位为克（g）。

5.4.2.2  漏采率测定

和损失率试验同时进行。机采后切割面上未采下的新梢芽叶为漏采。在已切割试验地内等距离取3个测段，每段1m长，将未采下的新梢进行人工辅采摘并称其质量，按式（2）计算平均值：

×100%……………………………………………（3）

式中：

R3—— 漏采率；

W4————  测段人工辅采鲜叶质量，单位为克（g）。

5.4.4  判定规则

适用地区性能试验满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

  - 综合判定规则

    - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表2。

- 表2     综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合本大纲第 5.1.2条规定 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第 5.2.2条规定 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第 5.3.1条规定 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第 5.3.2条规定 |
|  | 3 | 操作者耳旁噪声 | dB（A） | ≤95 |
|  | 4 | 坡道停车制动 | / | 在30%的干硬纵向坡道上可靠停驻 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 损失率 | / | ≤1.5% |
|  | 2 | 漏采率 | / | ≤2.0% |

    - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

- 附  录A

- （规范性附录）

# 产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | / |  |
| 2 | 结构形式 |  | / | 手扶式□ 乘坐式□ |
| 3 | 底盘配套动力类型 |  | / | 柴油机□ 汽油机□ 蓄电池□ |
| 4 | 采摘配套动力类型 |  | / | 柴油机□ 汽油机□ 蓄电池□ |
| 5 | 驾驶室类型 |  | / | 普通式□ 封闭式□ 无□ |
| 6 | 制动型式 |  | / |  |
| 7 | 轨距 |  | mm |  |
| 8 | 履带节距 |  | mm |  |
| 9 | 履带节数 |  | 节 |  |
| 10 | 履带宽度 |  | mm |  |
| 11 | 底盘 | 发动机标定功率 | kW |  |
|  |  | 发动机标定转速 | r/min |  |
|  | 采摘 | 发动机标定功率 | kW |  |
|  |  | 发动机标定转速 | r/min |  |
| 12 | 底盘 | 蓄电池额定容量 | Ah |  |
|  |  | 蓄电池额定电压 | V |  |
|  |  | 蓄电池额定功率 | kW |  |
|  | 采摘 | 蓄电池额定容量 | Ah |  |
|  |  | 蓄电池额定电压 | V |  |
|  |  | 蓄电池额定功率 | kW |  |
| 13 | 直流电动机额定转速 |  | r/min |  |
| 14 | 直流电动机额定电压 |  | V |  |
| 15 | 切割装置可调节范围 |  | mm |  |
| 16 | 切割装置可调角度 |  | ︒ |  |
| 17 | 切割器宽度 |  | mm |  |
| 18 | 切割刀片长度 |  | mm |  |
| 19 | 鲜叶收集方式 |  | / |  |
| 备注 | 产品不适用项目用“/”表示；适用项目在□标记。 |  |  |  |

_________________________________

企业负责人：        （公章）         年    月    日