农业用北斗终端功能性能考评方案

- 范围

本文件规定了农业用北斗终端功能性能的相关要求及检测。

- 一般检测要求

  - 试验现场除被检样品企业的人员外，其他与试验无关的人员不得进入试验现场。

  - 试验过程中发现问题时，试验人员应严格按相关程序文件进行处理。

  - 试验时的环境状态应与试验方法要求相一致。

  - 样品采用送样检测。

- 功能性能要求

| 序号 | 检测项目 | 功能性能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动转弯作功能 | 具有自动转弯上线功能 |
| 2 | 抗扰续航时 | ≥10s |
|  |  | ≥25s |
| 3 | 定位系统 | 独立使用BDS（北斗）定位系统 |
| 4 | 差分型式 | 单基站系统；陆基增强系统；星基增强系统 |

- 检测流程及要求

  - 企业在规定的时间内送样，未在规定的时间内送样，终止本次检测委托。

  - 样品技术规格应与推广鉴定报告的设计参数一致。

  - 受检企业所选送的试验样品，由企业负责完成样品的安装调整。

  - 样品检测前，允许企业在试验人员的监督下，按使用说明书规定的内容进行一次保养和调整并做好记录。保养调整结束后，整个试验过程不允许再进行调整。

- 产品样品检测

  - 样品检测应按本考评方案的程序执行。

  - 当所有检测工作结束后，出具委托检测报告。

  - 样品检测应在2日内完成。检测完成且制造商对检测结果无异议后，样品由制造商自行处理

- 试验前的准备

  - 试验农业用北斗终端必须是企业自检合格，并确认调试良好。选择适宜安装农业用北斗终端的拖拉机，按照使用说明书要求安装各功能部件，调试运转到正常工作状态。试验时应按照使用说明书的规定配备操作人员进行操作，操作人员应操作熟练，试验过程中无特殊情况不允许更换操作人员。记录配套拖拉机型号、型式、动力等信息。

  - 试验场地应在视野开阔，视场内障碍物的高度不超过15°；远离大功率无线电发射源（如电视台、电台、微波站等）。测区长不少于250m，前后预留区各不少于20m，宽度不少于四个作业幅宽，要求场地平整无坡。对于采用单基站差分技术的农业用北斗终端，试验时要求移动基站距试验用拖拉机的距离不少于5km，试验过程中记录试验环境温度和湿度。

- 检测方法

  - 自动转弯作业功能测试

- 检查导航驾驶系统是否能在地头自动转弯上线，依据跟踪传感器记录转弯时间。

  - 抗扰续航时间测试

- 按3km/h±0.8km的速度没A-B线自动驾驶，待农业用北斗终端进入稳定工作状态后，停止卫星RTK差分服务与GNSS接收信号，记录抗扰续航时间和在抗扰续航时间内农业用北斗终端的位置偏差，所有的位置偏差的方差不大于2.5cm时的抗扰续航时间为有效时间。

  - 定位系统

  - 差分型式

- 单基站系统检查导航驾驶系统的系统配置，检验系统是否配有移动基站，陆基增强系统检查农业用北斗终端是否采用了第三方提供的差分数据。星基差分系统检验农业用北斗终端是否采用通信卫星向移动接收机提供差分数据。