| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中国农业机械化协会团体标准

T/CAMAXXXX—XXXX

CAMA

植保无人驾驶航空器离心喷头

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国农业机械化协会  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国农业机械化协会提出。

本文件由中国农业机械化协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

植保无人驾驶航空器离心喷头

  - 范围

本文件规定了植保无人驾驶航空器离心喷头的技术要求、检验规则。

本文件适用于植保无人驾驶航空器用离心喷头。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 20085-2006 植物保护机械词汇

MH∕T 1002.1-2016 农业航空作业质量技术指标第1部分：喷洒作业

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 离心喷头
利用工作部件旋转使液体分散成雾流的装置。

[GB/T 20085-2006,定义3.3.30]

    - 雾滴直径
在一次喷雾中，有足够代表性的若干个雾滴的平均直径或中值直径。

- [GB/T 20085-2006，定义8.3.12]

    - 雾滴谱宽度

- 雾滴大小分布的均匀程度

- [MH/T 1002.1-2016，定义3.10]

  - 技术要求

    - 外观

      - 喷盘流道表面应光滑、平整。塑料制品外观应色泽一致，无毛刺和锐边。

      - 应无可见的裂缝、孔洞、气泡和其它可能削弱离心喷头性能、影响安装和操作的缺陷。

    - 密封性能

正常工作时，离心喷头及其连接处应密封可靠，不应出现药液和其它液体泄漏现象。

    - 防滴性能

离心喷头停止喷雾5s后喷头滴漏数应不大于5滴。

    - 雾滴直径

离心喷头雾滴直径应符合制造厂规定的明示值，在范围内可自由调整雾滴直径，其设定的雾滴直径与实际偏差应不大于±15%。

    - 雾滴谱宽度

离心喷头雾化后雾滴谱宽度应不大于2。

    - 喷雾量偏差

离心喷头喷雾量偏差应不大于±5%。

    - 耐久性

在正常工作状态下，离心喷头应能连续运行168h无故障并无可见缺陷。

    - 防护等级

离心喷头防护等级应能达到IP67。

  - 检验方法

    - 试验条件

      - 试验期间，试验室气温应在10℃-25℃之间。试验室内的相对湿度应不低于50%。

      - 与离心喷头连接的试验装置为植保无人驾驶航空器或其它替代装置。

    - 外观

采用目视法检查喷头外观，应能满足4.1的要求。

    - 防滴性能检查

将离心喷头安装在试验装置上，开启喷头进行喷雾，停止喷雾5s后计时，观察出现滴漏现象的喷头，计数各喷头1min内滴漏的液滴数。

    - 密封性能检查

将离心喷头与试验装置相连，在正常工作状态下喷雾30min，检查过程中喷头及连接处有无松动，是否有药液和其它液体泄漏现象。

    - 雾滴直径检查

将离心喷头与试验装置连接，在制造厂规定的范围内分别设置至少10个等级的雾化直径，应涵盖范围内的最大和最小雾化直径，开启喷雾采用激光粒度分析仪测量雾滴直径，记录累计体积10%、50%和90%相对应的雾滴直径数值，分别记为DV,10、DV,50和DV,90，试验重复三次，应能满足4.4的要求。

    - 雾滴谱宽度

根据5.4记录结果，按照公式（1）计算雾滴谱宽度，应能满足4.5要求。

.....................................（1）

    - 喷雾量偏差

将喷头与试验装置连接，设置一定的喷雾量，在正常工作状态下进行喷雾，以容器承接雾液，每次测量时间至少1min，重复3次，计算每分钟平均喷雾量，再根据设置的喷雾量计算喷头喷雾量偏差。

    - 耐久性

将喷头与试验装置连接，连续运行168h，应能满足4.7的要求。

    - 防护等级

按照GB/T 4208相关规定进行试验，离心喷头应能满足IP67的要求。