附件3

南方部分省份大豆玉米带状复合种植

专用播种机安全性验证方案

- 范围

本方案规定了大豆玉米带状复合种植专用播种机的安全性验证。

大豆玉米带状复合种植专用播种机是指按照大豆玉米带状复合种植的农艺总要求和区域性要求，能实现大豆、玉米两种作物按照各自行距、穴距、施肥量和播深分别调控，并进行两种作物同步播种施肥的作业机具。

本方案在农业农村部农业机械化管理司和农业农村部农业机械化总站的指导下，四川、重庆、贵州、云南、湖南、广西等省（市、区）农业农村部门相关单位共同制定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本方案的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

GB 10395.9-2014  农林机械 安全 第9部分：播种机械

JB/T 10293-2013 单粒(精密)播种机 技术条件

- 验证项目

操纵机构，旋转和折叠部件，料箱，装载，单粒播种机，风机，排量标定系统，挂接和间隙范围，外露传动装置和旋转部件，使用信息。

- 验证要求

操纵机构 符合GB10395.9-2014第4.2条相关要求，

旋转和折叠部件 符合GB10395.9-2014第4.3条相关要求，

料箱 符合GB10395.9-2014第4.4条相关要求，

装载 符合GB 10395.9-2014第4.5条相关要求，

单粒播种机 符合GB10395.9-2014第4.6条相关要求，

风机 符合GB10395.9-2014第4.7条相关要求，

排量标定系统 符合GB10395.9-2014第4.8条相关要求，

挂接和间隙范围 符合GB10395.9-2014第4.9条相关要求，

外露传动装置、旋转部件 符合JB/T 10293-2013第3.7.2条相关要求，

使用信息 符合GB10395.9-2014第6条相关要求。

- 验证结果

有资质的验证机构出具安全性检验报告（附件）。

验证项目全部满足要求时（不适用的除外），安全性检验报告结论为合格；否则，安全性检验报告结论为不合格。

- 验证机构

四川、重庆、贵州、云南、湖南、广西的大豆玉米带状复合种植专用播种机安全性验证委托有资质的山东省农业机械科学研究院开展。山东省农业机械科学研究院要严格按照标准和程序开展验证，出具安全性检验报告。

|  |  |  |  |  |  | 编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大豆玉米带状复合种植专用播种机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （安全性） |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验类别 |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |

声       明

1  报告无 “检验专用章”、“检验单位公章”无效。

2  报告无主检人、审核人、批准人签字无效。

3  报告涂改无效。

4  复制报告未重新加盖“检验专用章”、“检验单位公章”无效。

5  对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日之内向检验单位提出，逾期不予受理。（超过期限，因样品的原因而造成无法弥补的后果时，客户应承担相应的责任。）

6  一般情况下，委托检验结果“仅对送检样品负责”。

单位：

地址:                              电  话:

邮编:                              传  真：

电子信箱:

| 任务来源 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 委托单位地址 |  |
| 生产单位 |  | 生产单位地址 |  |
| 产品名称 |  | 来样方式 |  |
| 型号规格 |  | 抽样基数 |  |
| 商 标 |  | 样品数量 |  |
| 原 编 号 |  | 样品编号 |  |
| 生产日期 |  | 送样时间 |  |
| 产品等级 |  | 抽样地点 |  |
| 检验地点 |  | 送 样 者 |  |
| 检验时间 |  | 样品状态 |  |
| 主要检验设备 |  |  |  |
| 检验依据 | GB 10395.9-2014 农林机械 安全 第9部分：播种机械 JB/T 10293-2013 单粒（精密）播种机技术条件 |  |  |
| 判定依据 | 大豆玉米带状复合种植专用播种机安全性验证方案 |  |  |
| 检 验 结 论 | 合格/不合格 （检验专用章） 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 主检： 审核： 批准： |  |  |  |

一、样机照片

二、检验条件

三、主要技术参数

| 序号 | 项 目 |  |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | / |  |
| 2 | 外形尺寸(长×宽×高) |  |  | mm |  |
| 3 | 结构型式 |  |  | / |  |
| 4 | 结构质量 |  |  | kg |  |
| 5 | 是否包含动力 |  |  | / | 是 否 |
| 6 | 动力大小 |  |  | kW |  |
| 7 | 配套拖拉机功率范围 |  |  | kW |  |
| 8 | 播种机间作套种模式 |  |  | / |  |
| 9 | 工作幅宽 |  |  | m |  |
| 10 | 大豆 播种 施肥 | 播种行数 |  | 行 |  |
|  |  | 行距 |  | cm |  |
|  |  | 行距是否可独立调节 |  | / | 是 否 |
|  |  | 粒距 |  | cm |  |
|  |  | 粒距是否可独立调节 |  | / | 是 否 |
|  |  | 播深是否可独立调节 |  | / | 是 否 |
|  |  | 排种器 | 数量 | 个 |  |
|  |  |  | 型式 | / |  |
|  |  |  | 驱动方式 | / |  |
|  |  | 种箱容积 |  | L |  |
|  |  | 肥箱容积 |  | L |  |
|  |  | 是否属于精量播种机 |  | / | 是 否 |
|  |  | 是否配置施肥装置 |  | / | 是 否 |
|  |  | 排肥器 | 数量 | 个 |  |
|  |  |  | 型式 | / |  |
|  |  |  | 驱动方式 | / |  |
|  |  | 施肥量是否可独立调节 |  | / | 是 否 |
|  |  | 施肥深度 |  | mm |  |
|  |  | 施肥深度是否可独立调节 |  | / | 是 否 |
|  |  | 施肥量 |  | kg/hm2 |  |
|  |  | 覆土器型式 |  | / |  |
|  |  | 镇压器型式 |  | / |  |
|  |  | 镇压强度是否可独立调节 |  | / | 是 否 |
|  |  | 开沟器 | 数量 | 个 |  |
|  |  |  | 型式 | / |  |

续表

| 序号 | 项 目 |  |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 玉米 播种 施肥 | 播种行数 |  | 行 |  |
|  |  | 行距 |  | cm |  |
|  |  | 行距是否可独立调节 |  | / | 是 否 |
|  |  | 粒距 |  | cm |  |
|  |  | 粒距是否可独立调节 |  | / | 是 否 |
|  |  | 播深是否可独立调节 |  | / | 是 否 |
|  |  | 排种器 | 数量 | 个 |  |
|  |  |  | 型式 | / |  |
|  |  |  | 驱动方式 | / |  |
|  |  | 种箱容积 |  | L |  |
|  |  | 肥箱容积 |  | L |  |
|  |  | 是否属于精量播种机 |  | / | 是 否 |
|  |  | 是否包括施肥装置 |  | / | 是 否 |
|  |  | 排肥器 | 数量 | 个 |  |
|  |  |  | 型式 | / |  |
|  |  |  | 驱动方式 | / |  |
|  |  | 施肥量是否可独立调节 |  | / | 是 否 |
|  |  | 施肥深度 |  | mm |  |
|  |  | 施肥深度是否可独立调节 |  | / | 是 否 |
|  |  | 施肥量 |  | kg/hm2 |  |
|  |  | 覆土器型式 |  | / |  |
|  |  | 镇压器型式 |  | / |  |
|  |  | 镇压强度是否可独立调节 |  | / | 是 否 |
|  |  | 开沟器 | 数量 | 个 |  |
|  |  |  | 型式 | / |  |
| 12 | 破茬 清垄 | 旋耕刀 | 型号 | / |  |
|  |  |  | 数量 | 个 |  |
|  |  | 其他 | 型号 | / |  |
|  |  |  | 数量 | 个 |  |
| 13 | 仿形方式 |  |  | / |  |
| 14 | 地轮型式 |  |  | / |  |

续表：

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 地轮直径 |  | mm |  |
| 16 | 风机型式 |  | / |  |
| 17 | 深松铲（适用时） | 铲间距 | cm |  |
|  |  | 结构型式 | / |  |
|  |  | 排列方式 | / |  |
|  |  | 数量 | 个 |  |
| 18 | 纯工作小时生产率 |  | hm2/h |  |

四、检验结果汇总表

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操纵机构 （GB10395.9-2014中4.2） | / | 在带动力工具的耕作部件后部安装的播种机的手动操纵机构应满足下列要求： a）播种机停机时应能调整； b）手动操纵机构应置于使操作者不需要在机器前部就能操纵的位置。如操作者站在地面上且位于GB10395.9-2014中图1的阴影区以外就能操纵，则认为满足要求。播种机外边界不包括划行器。 |  |  |
|  |  | / | 对于其他类型的播种机，手动操纵机构的位置应满足下列要求： a）播种机停机时应能进行调整； b）拖拉机驾驶位置的操作者在播种机前面直接观察不到机器的情况下，手动操纵机构的位置应设置在操作者站在地面上或提供的台阶上就能调整、维修或装载易接近的位置，且应设置在阴影区域以外（见GB10395.9-2014中图2）。 |  |  |
| 2 | 旋转和折叠部件 （GB10395.9-2014中4.3） | / | 在任意操作状态或运输位置或折叠收起或打开工作部件时，若有工作部件超过4 m高，都应提供安全标志和防止高压线缠绕的危险信息。应在使用说明书中指明与高压线接触的危险警告信息。 |  |  |
|  |  | / | 当旋转或折叠的运动部件使用动力驱动时，控制装置应使用保持控制，并应位于旋转或折叠区域以外。 |  |  |
|  |  | / | 对于减少运动部件的运输宽度和/或高度的折叠或旋转应设置保持运输位置的装置。该位置保持装置可使用机械装置、液压装置，或重力自锁，或其他。 该位置保持装置应遵守GB 10395.1-2009 中 4.8 的规定。 该位置保持装置的液压锁如果没有直接安装在液压缸上，液压缸和液压阀之间软管和管路的爆破压力至少是液压系统额定工作压力的4倍。 机械锁定装置应能够承受折叠或旋转控制装置产生的动力。 解锁和打开折叠或旋转部件装置应由不同的操作来控制。 |  |  |

续表

| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 料箱 （GB10395.9-2014中4.4） |  | / | 料箱应有料箱盖。为避免料箱盖意外关闭（如被风吹动）时产生的剪切和挤压危险，质量大于 10kg的料箱盖应有保持料箱盖打开的装置，并应设置把手。把手与料箱盖可制造成一个整体,采取适当的设计并易于识别（如：形状或颜色）。 |  |  |
|  |  |  | / | 在料箱里有挤压或剪切点或运动部件时（如：搅拌或输送螺旋装置），应采取如下措施： a）搅拌和输送螺旋装置的安全距离应符合GB/T 23821-2009中表1、表3、表4和表6的规定。若搅拌或输送螺旋装置仅播种机在地面运动时转动，或是在播种机静止时搅拌或输送螺旋装置只能在说明书中专门说明的故障诊断过程中转动，则不适用此项规定。 b）播种机料箱应能够自行腾空，或提供一个或多个辅助清空的装置（如手耙）。应在装料区域提供存放这些装置的位置。 |  |  |
| 4 | 装载 （GB 10395.9-2014中4.5） | 装载台通道 | / | 用于使用人工装载或使用散装种子袋或大袋种子装载的料箱，料箱的上边缘至地平面或装载台的垂直距离应不大于1250 mm（见GB10395.9-2014中图3）,条播机的装载位置应在使用说明书中规定。 |  |  |
|  |  |  | / | 对于人工装载和/或能调平料箱中种子的装载台，装载台应是连续的，除非装载台受播种机结构的限制，则装载台可由几块零件组成。在装载台比料箱窄的情况下，应对操作者提供预防措施，指明装载台的边界，本预防措施不应形成对通道的妨碍。 |  |  |

续表

| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 装载 （GB 10395.9-2014中4.5） | 装载台通道 | / | 装载台应满足下列要求： a）装载台的最小宽度应为450mm，从后到前的最小深度应为300mm，最小面积应为0.18m2, 带有集中料箱的单粒播种机除外。对于集中料箱的单粒播种机，装载台的最小宽度应为240mm,最小深度应为600mm。对集中料箱的单粒播种机,当料箱的宽度不大于1500 mm时，至少应有一个中央装载台，当料箱的宽度大于1500 mm时，至少应有两个中央装载台； b）料箱边缘或打开的料箱盖至装载台边缘处垂直平面的距离不应大于200 mm； c）如有必要，在正常装载和维护料箱时，应提供各类安全措施，如把手、扶手、栅栏等以减少跌落危险，除非设备零部件提供了类似的防护。符合以下两条之一视为符合要求： ⑴把手或扶手位于料箱和装载台之间； ⑵栏杆设置在装载台的后面，栏杆由顶端横栏、中间横栏和底部防护装置组成，尺寸按GB10395.1-2009中4.5.2.2。 |  |  |
|  |  | 进入人工装载位置的梯子 | / | 操作者应不用借助机器零件攀爬就能进入人工装载位置。使用的梯子应符GB10395.1-2009中4.5.1或4.6的规定。 |  |  |
|  |  | 进入非操作者位置的梯子 | / | 进入非操作者工作位置的梯子（如维修区域的梯子）应符合GB 10395.1-2009中4.6的规定。 |  |  |

续表

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 单粒播种机 （GB10395.9-2014中4.6） | / | 乘坐式单粒播种机：任何驱动部件（如：轴、齿轮、驱动链条）位于操作者乘坐位置小于850 mm区域以内都应防护，以防止拖拽、缠绕危险。 |  |  |
| 6 | 风机 （GB10395.9-2014中4.7） | / | 播种机上的风机应安装在恰当的位置或采取防护措施，避免播种机运转时卷入或喷出物质伤害操作者。风机的进风口应有固定的防护装置。 |  |  |
| 7 | 排量标定系统 （GB10395.9-2014中4.8） | / | 若播种机安装有排量标定系统，标定测试时，当机器工作或种子落下，应不需操作者进入机器下方。 |  |  |
| 8 | 挂接和间隙范围 （GB10395.9-2014中4.9） | / | 播种机挂接拖拉机时，应确保拖拉机和播种机（或播种机与耕作部件）之间应有足够的间隙，以便连接可能存在的驱动部件（如，传动连接）和/或控制部件（如，电/液遥控）。如果设置控制部件，应符合以下要求： a）已经连接播种机后按GB 10395.9-2014中图5至少在一侧留有间隙，以便连接驱动和控制部件； b）驱动和控制部件的设计使得其可以在连接播种机前安装,并按10395.9-2014中图5留有足够的间隙。 |  |  |
| 9 | 外露传动装置、 旋转部件 （JB/T 10293-2013中3.7.2） | / | 对操作人员有危险的外露传动装置、旋转部件等应有可靠的防护罩，防护罩应便于机器的维护、保养和观察，防护罩的涂漆颜色应区别于播种机的整机涂色。 |  |  |

续表

| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 使用 信息 （GB10395.9-2014中6） | 使用说明书 | / | 使用说明书应满足GB 10395.1-2009中8.1.3的要求，并应包括以下信息： a）设备的组合或连接，特别是与耕作部件的连接，所导致的危险； b）料箱中的运动部件引起的危险； c) 机器运动时禁止靠近机器（应指出有关与划行器接触的特殊危险）； d）安全的调整、校准和装载程序； e）操作者应避免穿能被运动部件缠绕的宽松衣物； f）必要时，需要穿戴个人防护装备； g）移动或改装播种单元产生的危险,应按照使用说明书进行操作； h）使用动力输出轴（PTO）应安装有完好的防护罩； i）预防堵塞发生的使用条件（如：避免使用潮湿的种子）； j） 清除堵塞所涉及的危险（如：由于犁刀相对地面不正确地降低引起的堵塞）和清除堵塞遵循的步骤； k）意外接触高架高压线的风险，如：在操作期间由于地面不平或使用了旋转和活动的构件； l）需要核对解锁程序,不致引起旋转和移动构件以不受控制的方式倒下； m）在播种单元可互换的情况下，哪一个播种单元应安装在机器的外侧； |  |  |

续表

| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 使用 信息 （GB 10395.9-2014中6） | 使用说明书 | / | n）当提供自动挂接和半自动挂接时，应有其说明； o）需要遵循有关人工搬运重物和/或需要遵循袋搬运正确的程序的建议； p）机器运转期间禁止在机器上攀爬； q）负载能影响拖拉机的机动性，当部分卸载时,应注意机器的平衡受到影响。 |  |  |
|  |  | 安全标志和说明标志 | / | 安全标志和说明标志应按GB 10395.1-2009中8.2的规定，特别是牵引和维护保养应提供安全标志： a)与机器运动时悬挂或登上机器产生的危险； b)与零部件运动有关联的危险； c)由料箱中旋转喂入螺旋和搅拌器引起的危险； d)机器超过4 m高，在任何操作方式下，高压线缠绕的风险。 |  |  |

以下空白