附件3

山西省大豆玉米带状复合种植机具

作业规程（试行）

1 范围

本文件规定了山西省大豆-玉米带状复合种植机械化的术语和定义、种植模式、品种选择、耕整地、播种、地头掉头、植保、收获与秸秆还田机械化作业规程。

本文件适用于2022年山西省大豆-玉米带状复合种植区。

2 规范性引用文件

GB4404.1	粮食作物种子 第一部分：禾谷类

GB4404.1	粮食作物种子 第二部分：豆类

NY/T 503		单粒（精密）播种机 作业质量

NY/T 1355	玉米收获机  作业质量

NY/T 738		大豆联合收割机 作业质量

NY/T 500		秸秆粉碎还田机 作业质量

3 术语和定义

3.1 大豆-玉米带状复合种植 采用大豆带与玉米带间作套种，充分利用高位作物玉米边行优势，扩大低位作物空间，实现年际间交替轮作，适应机械化作业、作物间和谐共生的一季双收种植模式。

3.2 大豆玉米带状复合种植一体化播种机 由一定数量的大豆播种单体、玉米播种单体与施肥机构组成的，一次完成大豆、玉米分带播种，分控施肥的播种机，可根据生产需要加装清茬、铺膜、施药等装置。

3.3 播种单体 单行作业的一套独立完整的播种系统，由仿形机构、开沟器、排种部件、覆土器、镇压轮等组成，可自动匹配地形确保播深一致，实现大豆穴播或玉米单粒精播作业。

3.4 带宽 玉米带或者大豆带两边行相距的宽度。

3.5 带间距 相邻玉米带与大豆带之间距离。

3.6 单元宽 玉米带+带间距+大豆带+带间距，构成一个生产单元，其总宽度为单元宽。

3.7 亩株数 每亩面积上间作套种模式种植的大豆、玉米植株数量。

4 种植模式及农艺参数要求

各地根据生产实际和农机具保障情况，选择适宜当地的种植模式，在大豆2—6行和玉米2—4行间因地制宜自由组合搭配，重点通过扩带距、缩株距、保密度等农艺措施，确保带状复合种植玉米与净作玉米密度相当，大豆全田密度为当地净作大豆密度的70%-100%。争取做到大豆玉米协同高产。

3+2模式：大豆带3行，玉米带2行。大豆行距30cm，玉米行距均40cm，带间距70cm，大豆穴(每穴2粒）距15-20cm，玉米株距12-14cm，单元宽240cm。亩留苗：大豆5000-6600株/亩左右，玉米4100株/亩左右。

4+2模式：大豆带4行，玉米带2行。大豆行距30cm，玉米行距40cm，带间距60cm，大豆穴(每穴2粒）距15-20cm，玉米株距12-14cm，单元宽250cm。亩留苗：大豆6400-8500株/亩左右，玉米4000株/亩左右。

4+4模式：大豆带4行，玉米带4行。大豆行距30cm，玉米为40—80—40cm宽窄行或者55cm等行距，带间距70cm，大豆穴(每穴2粒）距15-20cm，玉米株距12-14cm，单元宽390cm或者395cm。亩留苗：大豆4000-5400株/亩左右，玉米4500株/亩左右。

6+4模式：大豆带6行，玉米带4行。大豆行距30cm，玉米为40—80—40cm宽窄行或者55cm等行距，带间距70cm，大豆穴(每穴2粒）距15-20cm，玉米株距12-14cm，单元宽450cm或者455cm。亩留苗：大豆5600-7500株/亩左右，玉米4300株/亩左右。

5 品种选择

5.1 大豆应选用耐荫抗倒、高荚位、宜机收的高产品种。

5.1.1北部春播早熟区宜选用与金豆一号、晋豆15号等熟期相当的品种。

5.1.2中部春播中晚熟区宜选用与东豆一号、中黄13、晋豆25号、汾豆98、晋科5号、品豆24号等熟期相当的品种。

5.1.3 南部复播区宜选用与强峰一号、晋豆19号、晋豆25号、中黄13、品豆20等熟期相当的品种。

5.2 玉米应选用株型紧凑、耐密抗倒、抗旱性强、易于机收和偏晚熟的中高产品种。

5.2.1 北部春播早熟区宜选用与君实618、瑞普686、瑞丰168等熟期相当的品种。

5.2.2 中部春播中晚熟区宜选用与大丰26、强盛370、龙生19号、潞玉1525等熟期相当的品种。

5.2.3 南部复播区宜选用与太玉369、大槐99、太育9号等熟期相当的品种。

为满足机械化作业要求，大豆玉米种子质量应分别满足于GB4404.1、GB4404.2的要求。

6 耕整地

6.1 春播区根据当地的种植模式、农艺要求、土壤条件和地表秸秆覆盖状况，选择机械耕整地作业方式，适时作业。

6.2 复播区前茬小麦收获后，割茬高度≤8cm，小麦秸秆粉碎长度≤10cm，能满足播种要求的，一般不进行整地作业。

6.3 深松作业宜在秋季进行，深松深度应能打破犁底层。春玉米深松深度≥30cm。

6.4 底肥应进行深施，可采用先撒肥或边耕翻边施肥的方式，肥料撒施应均匀，施肥量应符合当地农艺要求。

7 地头规划

播种作业前，应考虑大豆、玉米生育期，确定播种、收获作业先后顺序，并对播种作业路径详细规划，妥善解决机具调头转弯问题。播种时，留出地头空间，地头≥5米带宽（一般为一体机的3-4个作业行程），地头净作大豆；收获时，先收地头大豆，开辟出地头空间，随后可采用梭型收割法往复依次收割大豆和玉米。

8 播种

8.1 播期

北部春播早熟区和中部中晚熟区大豆玉米可于4月下旬—5月上旬同时播种；南部复播区大豆玉米可同时播种，小麦收获后抢时抢墒播种，播种期为6月中旬至下旬。

8.2 播种技术要点

8.2.1 玉米播深4-5厘米，大豆3-4厘米。

8.2.2 大豆双粒穴播，提高顶土能力；玉米单粒播种。

8.2.3 前作小麦秸秆收后可采用硬茬播种、免耕播种或灭茬机灭茬后再播种。

8.2.4 播种机行走速度不宜太快，行走速度应每小时4公里左右。

8.2.5 根据播种机的行数、整机质量、开沟器形式，选配适宜动力机械，配套动力一般60马力以上。

8.2.6 机播作业质量应符合NY/T 503的规定。

8.2.7 播种前应参照农艺指标，调整播种机各调节机构，检查播种质量，使其满足作业要求。

8.2.8 镇压后达到土壤表面无硬盖和龟裂裂纹。

8.2.9 播种施肥同步作业，肥料与种子间隔10cm-15cm。带状间作区玉米选用高氮缓控释复合肥，大豆选用低氮缓控释复合肥。

8.3 播种机选用

在选好种植模式的基础上，选择适宜的播种机具才能实现种植模式和农艺参数要求，可利用现有的农机具调整改造进行作业，也可购置大豆玉米带状复合种植一体化播种机。

北部春播早熟区和中部春播中晚熟区：玉米需要覆膜播种时可选用大豆玉米带状间作施肥覆膜一体化或改制的播种机，也可选用净作使用的鸭嘴式玉米播种机和鸭嘴式大豆播种机。南部复播区可选用大豆玉米带状间作施肥一体化或改制的播种机，也可选用净作使用的玉米播种机、大豆播种机。

8.3.1种植模式实现路径

8.3.1.1 3+2模式

同步播种：选用5行（3行大豆居中，玉米两侧）复合种植一体化播种机往复作业。

分步播种：选用一台3行大豆播种机和一台2行玉米（覆膜）播种机一前一后作业。

8.3.1.2 4+2模式

同步播种：选用6行（4行大豆居中，玉米两侧或中间2行玉米，两侧各2行大豆）或3行（2行大豆一侧，玉米一侧）复合种植一体化播种机往复作业。

分步播种：选用1台4行大豆播种机和1台2行玉米（覆膜）播种机一前一后作业。

8.3.1.3 4+4模式

同步播种：选用4行（2行大豆一侧，2行玉米一侧）复合种植一体化播种机（覆膜）往复作业。

分步播种：选用1台4行大豆播种机和1台4行玉米（覆膜）播种机一前一后作业。

8.3.1.4 6+4模式

同步播种：选用5行（3行大豆一侧，2行玉米一侧）复合种植一体化播种机（覆膜）播种机往复作业。

分步播种：选用1台6行大豆播种机和1台4行玉米（覆膜）播种机一前一后作业。

大豆玉米分步播种时，应保证衔接行距符合带间距要求，同时注意选择适宜的配套动力轮距，避免后播作物播种时碾压已播种苗带，影响出苗，驱动轮外沿与已播作物播种带的距离应大于10cm。

8.4 播种机调试

根据田间配置要求，调整播种机单体位置及施肥开沟器和排种开沟器的深度、排种量、施肥量和传动系统，使排种器、排肥器和地轮等转动部件活动自如、无卡滞现象。

8.5 播种机试播

大面积作业前，应进行试播，及时查验播种作业质量、调整机具参数。播种深度和镇压强度应根据土壤墒情变化适时调整。播种速度的控制以保证作业质量为前提。待试播达到播种要求后再进行大面积播种。

9 植保

选用自走式双系统分带喷雾机，实现玉米、大豆分带同步喷药、除草，也可对普通自走式喷杆喷雾机进行改装，加装隔板、分段作业等方式，进行分带喷施。隔板高度应高于植株高度，可升降；采用定向喷雾装置，如定向喷头。

10 收获

10.1 当玉米果穗苞叶干枯、籽粒乳线消失且基部黑层出现时，可开始玉米收获作业；当大豆叶片脱落、茎杆变黄，豆荚表现出本品种特有的颜色时，可开始大豆收获作业。

10.2 根据地块大小、种植行距、作业要求选择适宜的收获机，并根据作业条件调整各项作业参数。玉米收获机应选择与玉米带行数和行距相匹配的割台配置，行距偏差不应超过5㎝，否则将增加落穗损失。用于大豆收获的联合收割机应选择与大豆带幅宽相匹配的割台，推荐选用大豆专用收获机或者换装挠性割台后的谷物联合收获机，降低收获损失率。大面积作业前，应进行试收，及时查验收获作业质量、调整机具参数。

10.3 推荐采用先收大豆后收玉米的方式，选用的大豆收获机整机宽度不大于玉米带间的距离，留茬高度应低于最低结荚高度。

10.4 玉米机收作业质量符合NY/T 1355的要求，大豆机收作业质量符合NY/T 738的要求。

11 秸秆还田

大豆、玉米利用联合收获机实施秸秆粉碎还田，秸秆还田质量应符合NY/T 500的要求。